LAPORAN

IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK PEMANTAUAN STABILITAS SUHU PADA PROSES PENETASAN TELUR AYAM

Disusun Oleh :

Nur Fadhilah

Saniyyah Intan Salsabiila

Raihan Rahmadini Putri

Tua Delima Sitompul

Universitas Mulawarman

Samarinda

2025

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Suhu memiliki peran yang sangat penting dalam proses penetasan telur ayam. Suhu yang tidak stabil dapat mengganggu proses penetasan dan menurunkan tingkat keberhasilannya. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, embrio di dalam telur dapat gagal berkembang dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kestabilan suhu selama proses penetasan menjadi faktor yang sangat krusial.

Namun, dalam praktiknya, banyak peternak masih menggunakan inkubator sederhana yang belum dilengkapi dengan alat pemantauan otomatis. Perubahan suhu di dalam inkubator sering kali terjadi akibat pengaruh suhu lingkungan sekitar. Ketika suhu luar meningkat atau menurun secara drastis, kondisi di dalam inkubator juga ikut berubah. Hal ini membuat peternak harus memantau kondisi suhu secara terus-menerus, yang tentunya kurang efisien.

Melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT), sistem pemantauan suhu dapat dikembangkan agar mampu membaca dan menampilkan data suhu secara langsung. Dalam proyek ini, digunakan sensor suhu untuk mendeteksi kondisi di dalam dan di luar inkubator, layar OLED untuk menampilkan hasil pengukuran, serta LED RGB sebagai indikator suhu. Warna merah menunjukkan kondisi suhu ruangan telalu panas, hijau menunjukkan suhu ideal, kuning menunjukkan suhu suboptimal dan biru menunjukkan suhu yang terlalu dingin. Selain itu, buzzer digunakan sebagai penanda suara apabila suhu berada di luar batas normal (telalu dingin/panas), sehingga peternak dapat segera mengambil tindakan.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemantauan suhu menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain membantu menjaga kestabilan suhu selama proses penetasan, proyek ini juga menunjukkan penerapan nyata teknologi IoT dalam bidang peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, laporan proyek ini dibuat untuk membantu proses penetasan telur ayam melalui sistem pemantauan suhu otomatis berbasis IoT. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- Bagaimana cara membuat sistem yang dapat membaca suhu di dalam dan di luar inkubator menggunakan sensor suhu dan menampilkannya pada layar OLED?

- Bagaimana sistem dapat memberikan tanda peringatan dengan LED RGB dan buzzer saat suhu terlalu panas atau terlalu dingin?

- Bagaimana alat ini dapat membantu peternak menjaga kestabilan suhu inkubator agar proses penetasan berjalan optimal?

## Batasan Masalah

Agar pembahasan laporan proyek ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- Sistem ini hanya berfungsi untuk memantau suhu di dalam dan di luar inkubator, bukan untuk mengatur atau mengendalikan suhu secara otomatis.

- Hasil pembacaan suhu ditampilkan pada layar OLED dan diberi penanda menggunakan LED RGB serta buzzer sesuai kondisi panas, normal, atau dingin.

- Proyek ini tidak menggunakan komponen pemanas atau pendingin otomatis, sehingga alat hanya memberikan informasi dan peringatan kepada pengguna.

- Fokus sistem ini adalah pemantauan suhu berbasis IoT dalam proses penetasan telur ayam dengan tampilan dan peringatan real time.

## Tujuan

Tujuan dari laporan proyek ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pemantauan suhu berbasis IoT pada inkubator ayam yang dapat:

- Membaca dan menampilkan suhu di dalam dan di luar inkubator secara real time melalui layar OLED.

- Memberikan peringatan otomatis menggunakan LED RGB dan buzzer ketika suhu berada di luar kondisi normal.

- Membantu peternak memantau kestabilan suhu selama proses penetasan tanpa harus melakukan pengecekan manual secara terus-menerus.

- Meningkatkan efisiensi dan ketepatan pemantauan suhu dengan dukungan teknologi IoT yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan.

## Manfaat

Laporan Proyek ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik dalam proses pemantauan suhu inkubator maupun penerapan teknologi IoT secara sederhana. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

- Sistem ini dibuat untuk memudahkan peternak dalam memantau suhu di dalam dan di luar inkubator secara real-time melalui tampilan OLED.

- Dengan adanya indikator suhu yang jelas, peternak dapat menjaga kestabilan suhu agar proses penetasan berlangsung optimal tanpa perlu pengawasan terus-menerus.

- LED RGB dan buzzer membantu memberikan notifikasi ketika suhu berada di luar batas normal, sehingga tindakan dapat segera dilakukan.

- Proyek ini menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat digunakan untuk membantu pekerjaan peternak secara praktis dan efisien.

- Melalui proyek ini, pengguna dapat memahami betapa pentingnya menjaga suhu inkubator dalam keberhasilan penetasan telur ayam.

# BAB II
METODOLOGI PROYEK

## 2.1 Komponen yang Digunakan

(Photo)

| Komponen | Fungsi | Cara kerja |
| --- | --- | --- |
| ESP32 |  |  |
| DHT11 |  |  |
| OLED |  |  |
| LED RGB |  |  |
| Buzzer |  |  |
| Resistor |  |  |
| Kabel USB |  |  |
| Kabel Jumper |  |  |
| Breadboard |  |  |

## 2.2 Skema Rangkaian

(photo)

| Komponen | Pin Komponen Terhubung |
| --- | --- |
| ESP32 |  |
| DHT11 |  |
| OLED |  |
| LED RGB |  |
| Buzzer |  |
| Resistor |  |
| Kabel USB |  |
| Kabel Jumper |  |
| Breadboard |  |

## 2.3 Langkah Kerja

### 2.3.1 Perancangan Sistem

Tahap ini bertujuan untuk merancang sistem pemantauan suhu yang akan digunakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Membuat diagram blok sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen.

- Menentukan komponen seperti ESP32, sensor DHT11, LED RGB dan BUZZER indikator, dan OLED sebagai output data sensor.

- Menentukan klasifikasi suhu inkubasi telur ayam berdasarkan data penelitian ilmiah :

  - < 36°C → Terlalu Dingin (LED Biru)

  - 36–36.9°C → Sedikit Dingin (LED Kuning)

  - 37–38°C → Ideal (LED Hijau)

  - 38.1–38.9°C → Sedikit Panas (LED Kuning)

  - ≥ 39°C → Terlalu Panas (LED Merah)

## 2.4 Logika Program

## 2.5 Metode Pengujian dan Pengambilan Data

# BAB III
HASIL PENGUJIAN

## Implementasi perangkat keras (hardware)

## Implementasi perangkat lunak (software)

## Hasil Pengujian (data suhu, stabilitas, respon alat)

# BAB IV
PENUTUP

## Kesimpulan

## Saran